电脑验光角膜曲率仪技术规格

备注：带*的为重要参数

电脑验光

○测量范围

* 球镜            -30.00D 到 +25.00D(VD=12mm)

0.01D/0.12D/0.25D 增量

* 柱镜            0.00D 到 ±12.00D

0.01D/0.12D/0.25D增量

• 轴位            00-1800

10/50  增量

• 可测量的最小瞳距直径  φ 2 mm

○角膜曲率测量范围

*曲率半径          5.00到13.00mm（0.01mm增量）

•屈折力            25.96D到67.50D（n=1.3375）

0.01D/0.12D/0.25D 增量

•柱镜              0.00D 到 ±12.00D

0.01D/0.12D/0.25D增量

• 轴位            00-1800

10/50  增量

从中心点每25°（上侧、下侧、耳侧、鼻侧）

○视觉比较

•可使用风景图

○PD 测量范围

• 远用                30mm到80mm（1mm增量）

• 近用                28mm到80mm（1mm增量），近用距离：40mm

○角膜大小测量范围

• 10.0mm到14.0mm（0.1mm增量）

○瞳孔大小测量范围

•  1.0mm到10.0mm（0.1mm增量）

○眼球自动追踪

• Y方向自动追踪

其它功能

* 显示               6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏

• 打印机             快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机

•接口                RS-232C、LAN、USB