眼震电图仪（眼震视图仪）技术参数

| 一、原装进口且具有如下测试功能 | 全系列测试组，包括扫视测试、视跟踪测试、视动测试、凝视测试、位置性测试、Dix Hallpike测试和冷热测试 |
| --- | --- |
| 二、技术要求 |  |
| 眼罩 | 带全封闭式护目镜及固视灯 眼罩上的红外灯为视频记录提供的合适的光线，甚至是在黑暗的环境下也能记录到清晰地视频录像，内置固视灯 |
| 视频调节及眼动跟踪 | 自动完成视频调节、眼动自动跟踪运算法则消除眨眼导致的错误数据 |
| 视频模块 | 内置操作方便的眼动视频记录、视频回放、查看及存储功能快速查看眼动轨迹 |
| 分析助理 | 综合分析及标准数据显示，帮助您更好的分析静态位置性测试及冷热测试的测试结果 |
| 三、主机： |  |
| 连接方式 | 通过USB连接电脑 |
| 电源 | 输入：100-240VAC/50-60 Hz/700mA、输出：15V DC/2A |
| 四、系统性能 |  |
| 通道 | 双眼/4通道；完全双眼测试（同时采集双眼信号） |
| 分辨率 | 0.1°（水平和垂直）640 x 480 像素 |
| 采样率 | 60HZ所有测试，双眼测试105 帧/秒，单眼测试174 帧/秒 |
| 追踪眼球范围 | 水平+30°，垂直+30° |
| 软件 | Windows操作界面、高性能分析软件；测试结果数据库；成熟的患者信息及测试数据管理系统； |
| 五.视靶 |  |
| ※便携式视靶 | 灵活可伸缩便携式视靶 |
| 病人到视靶之间距 | 4英寸（约1.2m） |
| ※超声波测距 | 用超声波自动测量病人到视靶的距离 |
| 目标位置 | 凝视目标+30° |
| 追踪和扫视 | +16.7°计算机控制 |
| 目标物尺寸 | 小于1/2弧度 |
| 亮度 | 软件控制 |
| 视动测试 | 6个目标物 |
| 旋转 | 90°（水平和垂直） |
| 附加性能 | 可透视其它目标；便携式可伸缩视靶，带全封闭眼罩方便进行暗室测试 |
| 六.冷热气刺激仪 |  |
| ※手柄 | 手柄可以自动控制开始及暂停 |
| ※冷热气刺激仪 | 1分钟倒计时自动提示功能 |
| ※温度范围/显示 | 12-50 摄氏度/液晶数字显示屏 |
| 温度精确度 | +/- 0.5摄氏度 |
| 时间范围 | 1-99 秒 |
| 流量范围 | 4-12升/分钟 |
| 安全特性 | 实时显示输出温度，温度过高是自动切断 |
| 控制开关 | 刺激探头和脚踏开关控制 |
| 体积重量 | 350 x 440 x 200mm/20 公斤 |