新门诊楼病床及部分家具招标清单

包五：定制类及其他类家具

| 序号 | 项目名称 | 规格型号等 | 单位 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能雾化系统 (带视频) | 50平方米20个治疗位 | 治疗位 | 20 | 1.材质：采用PVC、PP、硅胶等医疗级原料，DEHP(塑化剂)≦0.003%，制造原料等同奶瓶。 治疗效果要求：雾化颗粒分布均匀：0.5-5微米，药物粒子有效分布率为72.33%，可快速减轻患者症状。 雾化流速：0.3ml/min±0.03ml流速合理，可促进药物沉淀、吸收。 残留量：≦0.4ml，合理的杯底弧形设计，物理性极佳。 2.产品设计要求： （1）单向阀门盖设计，提高药物吸收率，避免药物外泄。 （2）雾化杯内部芯子一体化设计，无清洁和消毒死角，实用、安全。 （3）雾化杯容量≧8ml，满足临床需要。 （4）设置蝴蝶翼连接管接头，不易脱落、跳管，插拔方便。 |
| 2 | 儿童输液椅 | 850*380*800 | 套 | 30 | 椅体采用25MM实木颗粒板，环保级别达到国家E1及以上标准，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，环保贴面。板材具有高度耐磨、抗冲击性强、耐高温、抗污染性等特点，甲醛释放量≤0.2MG/L，采用2MM厚PVC封边，修边平滑、圆边，接缝整齐，粘合剂采用优质乳胶。 |